检验(检测)委托协议书            CYHCJC-JL-30                                                                           第1页 共6页

| 委托编号： |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |  |
| 委 托 内 容 | - 碎石： 规格10-20mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立， 取样地点：某拌合站， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：沥青混合料面层 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005， 针片状颗粒含量试验 T0312-2005，压碎值试验 T0316-2005 规格5-10mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：某拌合站， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：沥青混合料面层 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：颗粒级配试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005， 针片状颗粒含量试验 T0312-2005 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 - 砂： 河砂, 产地：北票龙潭， 样品状态：洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：某拌合站， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：沥青混合料面层 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0327-2005，砂当量试验 T 0334-2005 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 - 石屑： 规格0-5, 产地：长宝， 样品状态：洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：某拌合站， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：沥青混合料面层 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0327-2005，砂当量试验 T 0334-2005 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  |  | 委 托 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书              CYHCJC-JL-30

第2页 共6页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | - 矿粉： 产地：长宝， 样品状态：洁净、无杂质 代表数量：100立 取样地点：某拌合站， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：沥青混合料面层 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0351-2000，亲水系数试验 T 0353-2000 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 5. 水泥 型号：P.S.A 32.5 生产厂家：朝阳山水东鑫水泥有限公司 生产日期：2018. 1.1 批号：B-30 公路等级：----- 代表数量：200T 样品状态：袋装或散装、无结块 取样地点：施工桩号或某白拌站名称 工程部位/用途：底基层或基层 样品编号：YP-2018- 检测依据(方法)：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 检测项目：细度试验 T 0502-2005，胶砂强度试验 T0506-2005， 标准稠度用水量试验 T0505-2005 判定依据：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 - 碎石： 规格10-20mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立， 取样地点：某白拌站名称， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：底基层或基层 公路等级： 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0302-2005，0.075以下粉尘含量试验 T0310-2005(高速和一级路)， 针片状颗粒含量试验 T0311-2005，压碎值试验 T0316-2005 规格5-10mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：某白拌站名称， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：底基层或基层 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0302-2005，0.075以下粉尘含量试验 T0310-2005(高速和一级路)， 针片状颗粒含量试验 T0311-2005 判定依据：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书              CYHCJC-JL-30

第3页 共6页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | 7. 细集料：规格0-5mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：某白拌站名称， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：底基层或基层 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0327-2005 判定依据：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 8. 沥青：沥青种类：基质沥青或SBS改性沥青 样品状态：黑色、黏稠 代表数量：100T 取样地点：某拌合站 生产厂家：中国石油盘锦分公司 出厂日期：2018-3-14 提供资料：沥青出厂合格证 工程部位/用途：面层 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 检测项目：针入度试验 T0604-2011、延度试验 T0605-2011、软化点试验 T0606-2011 沥青与粗集料粘附性试验 T0616-1993、沥青旋转薄膜加热试验 T0610-2011 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 9. 乳化沥青：分类：PC-1或PA-1 样品状态：黑色、液态流动性良好 代表数量：50T 取样地点：某拌合站 生产厂家：某拌合站 出厂日期：2018-3-14 油水比： 工程部位/用途： 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 检测项目：蒸发残留物含量试验 T0651-1993、微粒离子电荷试验 T0653-1993 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 10.沥青混合料： 混合料种类：密级配沥青混合料 样品描述：无花白、无离析、无油团 级配类型：AC-10沥青混合料 沥青种类：基质沥青 取样地点：某拌和站 工程部位/用途：面层 沥青最佳用量： % 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 检测项目：马歇尔稳定度试验T0709-2011 沥青混合料的矿料级配T0725-2000 沥青混合料中沥青含量试验(燃烧炉法)T0735-2011 沥青混合料车辙试验 T0719-2011 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书              CYHCJC-JL-30

第4页 共6页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | 11.沥青混合料配合比设计： 混合料种类：密级配沥青混合料 公路等级：一级、二级 样品描述：无花白、无离析、无油团 取样地点：某沥青拌合站 级配类型：AC-10沥青混合料 沥青种类：基质沥青 取样地点：某拌和站 工程部位/用途：面层 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 检测项目：沥青混合料配合比设计 判定依据：《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 12. 土：类型：粗粒土、细粒土、特殊土；产地：洞子沟村；样品状态：粉粒多少捻面光滑 代表数量：1000立； 工程部位/用途：某部位回填 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路土工试验规程》JTG E40-2007 检测项目：颗粒分析试验 T 0115-1993、液限和塑限联合测定法 T 0118-2007 击实试验 T 0131-2007 13. 砂砾：类型：粗粒土 产地：当地名称；巨粒含量大于15%、无杂质 代表数量：1000立，工程部位/用途：某部位换填 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 检测项目：含土粗集料筛分试验 T 0303-2005、压碎值试验 T0316-2005 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路土工试验规程》JTG E40-2007 检测项目：击实试验 T 0131-2007 14.无机结合料稳定材料配合比设计：稳定材料： 水泥P.S.A32.5 公路等级：一级、二级 7d龄期无侧限设计强度：4MPa; 水泥剂量：4.5%看设计； 样品编号：YP-2018- 碎石规格：10-30、10-20、5-10、0-5；碎石产地：大庙 取样地点：某白拌站 砂砾产地：小凌河 工程部位/用途：底基层或基层 检测依据：《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 检测项目：矿料级配试验 无机结合料稳定材料击实试验 T0804-1994 无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验 T 0805-1994 绘制EDTA标准曲线 T0809-2009 判定依据：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书              CYHCJC-JL-30

第5页 共6页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | 15.无机结合料稳定材料： 稳定材料： 水泥P.S.A32.5 公路等级：一级、二级 取样地点：施工桩号 7d龄期无侧限设计强度：4MPa; 水泥剂量：4.5%看设计； 工程部位/用途：底基层或基层 碎石掺配比例：10-30：10-20：5-10：0-5=15：25：45：15 级配范围：C-B-1 碎石产地：大庙 砂砾产地：小凌河 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 检测项目：矿料级配试验 无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验 T 0805-1994 水泥剂量试验 T0809-2009 判定依据：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 16.水泥混凝土路面配合比设计：水泥型号：P.S.A32.5 砂：产地：朝阳县小凌河 碎石规格：16-31.5、9.5-19 产地：长宝 工程部位/用途：水泥混凝土路面 设计弯拉强度4MPa,设计抗压强度：30MPa; 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 检测项目：水泥混凝土抗弯拉配合比设计 判定依据：设计文件或《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014 17. 碎石： 规格5-10mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立， 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：水泥混凝土路面 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005， 针片状颗粒含量试验 T0311-2005， 规格9.5-19mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立， 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：水泥混凝土路面 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005， 针片状颗粒含量试验 T0311-2005，压碎值试验 T0316-2005 规格16-31.5mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：水泥混凝土路面 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：颗粒级配试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005， 针片状颗粒含量试验 T0311-2005 判定依据：设计文件或《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书              CYHCJC-JL-30

第6页 共6页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | 18. 砂： 河砂, 产地：北票龙潭， 样品状态：洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：水泥混凝土路面 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0327-2005，含泥量试验 T0333-2005， 判定依据：设计文件或《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014 19. 水泥： 型号P.O 42.5 生产厂家：朝阳山水东鑫水泥有限公司 批号：B-30代表数量：200T 样品状态：袋装或散装、无结块 取样地点：施工桩号 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：水泥混凝土路面 出厂日期：2018-3-14 检测依据(方法)：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 检测项目：比表面积试验 T 0504-2005，胶砂强度试验 T0506-2005， 标准稠度用水量、安定性、凝结时间试验 T0505-2005 判定依据：设计文件或《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014 20. P4 水泥混凝土抗弯拉试件: 样品状态：表面平整、无蜂窝麻面、无缺损； 水泥品种及强度：P.0 42.5 配合比比例: 1:1.56:2.68:0.36:0.012 工程部位/用途：水泥混凝土路面 养护方式：标准养护 试件标准尺寸：150*150*550 样品编号：YP-2018- 混凝土种类：普通混凝土 取样地点：施工桩号 检测依据：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 T 0558-2005 判定依据：设计文件或《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014 检测项目：水泥混凝土抗弯拉强度试验 (1) 部位：K0+000-K0+300 成型日期：2018-2-20 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |

检验(检测)缴费通知单

收款单位：朝阳华程公路工程试验检测有限公司

| 付款单位 | 朝阳昌泽路桥有限公司 | 委托编号 | WT-20180329-0007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 北井线桥梁工程 |  |  |
| 付款金额 | （人民币大写）： 柒仟伍佰元整 |  |  |
|  | （人民币小写）：7500.00 |  |  |
| 检验(检测)缴费核算人： |  |  |  |

缴费地址：朝阳市双塔区新华路一段78号交通大厦911室

联 系 人：崔  英           联系电话：13842140111

检验(检测)缴费通知单

收款单位：朝阳华程公路工程试验检测有限公司

| 付款单位 | 朝阳昌泽路桥有限公司 | 委托编号 | WT-20180329-0007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 北井线桥梁工程 |  |  |
| 付款金额 | （人民币大写）： 柒仟伍佰元整 |  |  |
|  | （人民币小写）：7500.00 |  |  |
| 检验(检测)缴费核算人： |  |  |  |

缴费地址：朝阳市双塔区新华路一段78号交通大厦911室

联 系 人：崔  英           联系电话：13842140111