检验(检测)委托协议书     CYHCJC-JL-30

第1页 共4页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  | 基础、下部结构、上部结构、桥面系 |  | 委托日期 |  |  |  |  |
| 委 托 内 容 | - 碎石： 规格10-20mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立， 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：基础、墩台帽、防撞墙、桥面铺装、搭板、桩基础 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005，针片状颗粒含量试验 T0311-2005， 规格10-20mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立， 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：基础、墩台帽、防撞墙、桥面铺装、搭板、桩基础 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005， 针片状颗粒含量试验 T0311-2005，压碎值试验 T0316-2005 规格16-31.5mm, 产地：长宝，样品状态：干燥、洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：基础、墩台帽、防撞墙、桥面铺装、搭板、桩基础 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：颗粒级配试验 T 0302-2005，含泥量试验 T0310-2005， 针片状颗粒含量试验 T0311-2005 判定依据：《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 - 砂：河砂, 产地：北票龙潭， 样品状态：洁净、无杂质 代表数量：400立 取样地点：施工桩号， 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：基础、墩台帽、防撞墙、桥面铺装、搭板、桩基础 检测依据(方法)：《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 检测项目：筛分试验 T 0327-2005，含泥量试验 T0333-2005， 判定依据：《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 - 水泥： 型号P.O 42.5 生产厂家：朝阳山水东鑫水泥有限公司 批号：B-30代表数量：200T 样品状态：袋装或散装、无结块 取样地点：施工桩号 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：基础、墩台帽、防撞墙、桥面铺装、搭板、桩基础 出厂日期：2018-3-14 检测依据(方法)：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 检测项目：比表面积试验 T 0504-2005，胶砂强度试验 T0506-2005， 标准稠度用水量、安定性、凝结时间试验 T0505-2005 判定依据：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  |  | 委 托 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书     CYHCJC-JL-30

第2页 共4页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  | 基础、下部结构、上部结构、桥面系 | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | 型号P.S.A 32.5 生产厂家：朝阳山水东鑫水泥有限公司 批号：B-30代表数量：200T 样品状态：袋装或散装、无结块 取样地点：施工桩号 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途：基础、搭板、桩基础 出厂日期：2018-3-14 检测依据(方法)：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 检测项目：细度试验 T 0502-2005，胶砂强度试验 T0506-2005， 标准稠度用水量、安定性、凝结时间试验 T0505-2005 判定依据：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 - 岩石：样品名称：岩浆岩、沉积岩、变质岩 产地：凌海 样品尺寸：70*70*70； 样品状态：纹理清晰呈层状或无明显纹理及无层状 取样地点：施工桩号或产地 设计强度：60MPa; 工程部位/用途： 样品编号：YP-2018- 检测依据(方法)：《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005 检测项目：单轴抗压强度 T0221-2005 判定依据：设计文件编号或《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 - 钢材：规格：HRB400E d12 生产厂家：凌源钢铁集团有限公司 批次：180261541 代表数量：50T 样品状态：无锈蚀、无缺陷、顺直 取样地点：K1+021钢材加工场 工程部位/用途： 样品编号：YP-2018- 检测依据：GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010 检测项目：重量偏差、抗拉强度、屈服强度、弯曲、伸长率 判定依据：《钢筋混凝土用钢筋 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 焊接接头：规格：HRB400E d12 生产日期：2018-3-15 样品编号：YP-2018- 代表数量：300个接头 样品状态：焊缝饱满、两钢筋在同一轴线上 取样地点：K1+021钢材加工场 焊接类型：双面搭接焊工程部位/用途： 检测依据：JGJ 18-2012 检测项目：抗拉强度 判定依据：《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 连接接头：规格：HRB400E d22 生产日期：2018-3-15 连接器尺寸：长度57mm,直径37mm 代表数量：300个接头 样品状态：连接牢固 连接类型：机械连接 取样地点：K1+021钢材加工场 工程部位/用途： 样品编号：YP-2018- 检测依据：JGJ 18-2012 检测项目：抗拉强度 判定依据：《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书     CYHCJC-JL-30

第3页 共4页

| 委托编号： |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  | 基础、下部结构、上部结构、桥面系 | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | - 水泥混凝土配合比设计： （1）C40水泥混凝土 水泥：P.O42.5 生产厂家：朝阳山水东鑫水泥有限公司； 碎石：10-20、16-31.5，产地：长宝；河砂：产地：北票龙潭； 外加剂：产地：沈阳华瑞，型号：HR-1高效减水剂 提供资料：外加剂质量证书及使用说明书 样品编号：YP-2018- 工程部位/用途： 检测项目：水泥混凝土配合比设计 判定依据：《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 - 水泥砂浆配合比设计： (1) M10 砂浆：水泥P.S.A32.5 生产厂家：朝阳山水东鑫水泥有限公司； 碎石：10-20、16-31.5，产地：长宝；河砂：产地：北票龙潭；样品编号：YP-2018- 检测项目：水泥砂浆配合比设计 工程部位/用途： 判定依据：设计文件编号或《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 - C40水泥混凝土试件: 样品状态：表面平整、无蜂窝麻面、无缺损；取样地点：K1+021 水泥品种及强度：P.0 42.5；试件标准尺寸：150*150*150；样品编号：YP-2018- 养护方式：标准养护、预制板为同条件养护 配合比比例: 1:1.56:2.68:0.36:0.012 外加剂型号及掺量：HR-1 0.12%， 混凝土种类：普通混凝土 设计坍落度：70-90mm 检测依据：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 T 0553-2005 判定依据：《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 检测项目：水泥混凝土抗压强度试验 (1) 部位：桥面铺装 成型日期：2018-2-20 施工坍落度：85 - M10水泥砂浆试件: 样品状态：表面平整、无蜂窝麻面、无缺损；取样地点：K1+021 水泥品种及强度：P.C 32.5 样品编号：YP-2018- 养护方式：标准养护 配合比比例: 1:2.12:3.66:0.52 砂浆种类：砌筑砂浆 检测依据：《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 T 0570-2005 判定依据：《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011或设计文件 检测项目：水泥混凝土抗压强度试验 (1) 部位：0#台八字墙基础 成型日期：2018-2-20 10. 基桩：桩径1200；设计强度：25MPa；桩长：18.5m；设计桩类型：钻孔灌注桩 提供资料：地质报告 龄期： 天 检测方法：低应变法或超声波法 检测项目：基桩完整性 检验依据：《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |

检验(检测)委托协议书     CYHCJC-JL-30

第4页 共4页

| 委托编号： |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部(分项)名称 |  |  | 基础、下部结构、上部结构、桥面系 | 委托日期 |  |  |  |
| 委 托 内 容 | 11. 土：类型：粗粒土、细粒土、特殊土；产地：洞子沟村；样品状态：粉粒多少捻面光滑 代表数量：1000立； 工程部位/用途：桥某部位回填 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路土工试验规程》JTG E40-2007 检测项目：颗粒分析试验 T 0115-1993、液限和塑限联合测定法 T 0118-2007 击实试验 T 0131-2007 12. 砂砾：类型：粗粒土 产地：当地名称；巨粒含量大于15%、无杂质 代表数量：1000立，工程部位/用途：桥某部位换填 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 检测项目：含土粗集料筛分试验 T 0303-2005、压碎值试验 T0316-2005 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路土工试验规程》JTG E40-2007 检测项目：击实试验 T 0131-2007 13. 地基：填料类型：土回填或砂砾换填 样品状态：表面平整、密实 工程部位/用途：桥某部位 设计地基承载力：200KPa 样品编号：YP-2018- 检测依据：《公路路基施工技术规范》 检测方法：轻型法或重型法 检测项目：地基承载力 判定依据：《公路路基施工技术规范》或设计文件编号 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报告出具日期：委托日后7个工作日， 水泥及配合比28个工作日(不包括节假日)； 2、申诉期限：报告发出后7个工作日； 3、样品处置方式：□自取：报告签发后三个工作日； □废弃： |  |  |  |  | 委 托 人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 收 样 人 |  |  |
| 检测单位 |  | 朝阳华程公路工程试验检测有限公司 |  |  |  |  |  |